Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора с гвоздем | 8 |  |
| 2 | Шкант | 16 |  |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 12 |  |
| 4 | Стяжка М7*50 | 4 |  |
| 5 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 6 | Шуруп 4х16 | 26 |  |
| 7 | Шуруп 4х30 | 16 |  |
| 8 | Межмодульная стяжка | 16 |  |
| 9 | Заглушка самоклеющая для эксцент. стяжки | 8 |  |
| 10 | Механизм шариковый раздвижной 600 | 1 |  |

Дата упаковки изделия    16.08.2024

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая предназначена для приема пищи)

Стол обеденный  СН-130.01

Размеры 1200(1500)  х 700 х 750 мм

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _______________

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01.ТР025 018.01 02161

Дата регистрации декларации о соответствии 01.08.2023г.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Гарантии изготовителя

Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.

Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяцев  со  дня  продажи

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Дефектами мебели не являются:

- Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;

- Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

- Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

- Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;

- Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

- Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;

- Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;

- Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В царгу 3 вкрутите шток эксцентрика в несквозные отверстия Ø5мм, в отверстие  Ø8мм вбейте шкант 8х35.  Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.  По наметкам прикрутите механизм раздвижной при помощи шурупов 4*16 и отвертки. Соедините царги 3 и горизонтальную стенку 7, в отверстия Ø15мм  горизонтальной стенки 7 вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки. Соедините царги 3, 4 при помощи ключа-конфирмата и стяжки 7*50.

В опоры 5, 6 вкрутите шток эксцентрика в несквозные отверстия Ø5мм, в отверстие  Ø8мм вбейте шкант 8х35.  Соедините опоры 5, 9   и  6, 8. В отверстия Ø15мм  опор 8, 9 вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки. В нижнюю часть опор 5, 6, 8, 9 при помощи молотка прибейте опоры с гвоздем.  Соедините собранные царги с собранным  корпусом стола, используйте для крепления межмодульную стяжку. Дополнительно для жесткости крепления рекомендуется крепить шурупы 4*30 по наметкам в царгах 3, 4 при помощи отвертки.

Уложить крышки 1 на ровную поверхность нижней стороной вверх. Крепить раздвижной механизм  в собранном корпусе к крышкам по наметкам при помощи шурупов 4*16 и отвертки.

Как показано на рисунке по сборке установите шканты в крышки  1, 2 в отверстия d 8мм, используйте клей ПВА. Крышку 2 при необходимости можно хранить под столешницей. Для этого основные крышки 1 стола  раздвигаются до упора в стороны, крышка 2 убирается внутрь и ложится на горизонтальную стенку 7.  Основные крышки 1 можно фиксировать в собранном виде при помощи фиксатора на раздвижном шариковом механизме.

Используйте заглушку самоклеющую для эксцентр. стяжки , чтобы закрыть отверстия под эксцентриковую стяжку-D 20мм.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

Схема сборки стола

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 1 | Крышка | 600 | 700 | 16 | 2 | 1п |
| 2 | Крышка | 300 | 700 | 16 | 1 | 1п |
| 3 | Царга | 1000 | 100 | 16 | 2 | 1п |
| 4 | Царга | 468 | 100 | 16 | 2 | 1п |
| 5 | Опора | 729 | 80 | 16 | 2 | 1п |
| 6 | Опора | 729 | 80 | 16 | 2 | 1п |
| 7 | Горизонтальная стенка | 300 | 468 | 16 | 1 | 1п |
| 8 | Опора | 729 | 64 | 16 | 2 | 1п |
| 9 | Опора | 729 | 64 | 16 | 2 | 1п |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |